МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ РОЗУМНОГО БУДИНКУ З OPENHAB

Виконав: студент групи ІК-41

Івасенко Данило Олександрович

Перевірив: __________________________

2026

# ЗМІСТ

1. Мета роботи та завдання

2. Теоретичні відомості

3. Архітектура системи

4. Встановлення і налаштування

5. MQTT-брокер і симулятор

6. Things і Channels

7. Items і групи

8. Правила автоматизації

9. Sitemap

10. Тестування

11. Розширення

12. Безпека

13. Контрольні питання

14. Висновки

Додатки

# 1. Мета роботи та завдання

Мета — навчитися створювати систему домашньої автоматизації на базі OpenHAB, підключати IoT-пристрої через MQTT, створювати Things, Channels, Items, правила автоматизації та користувацький інтерфейс, а також перевіряти сценарії за журналами.

Встановити OpenHAB і Mosquitto.

Створити симулятор ламп, термостата, датчиків руху й дверей та розумної розетки.

Налаштувати Things, Channels, Items і групи кімнат.

Реалізувати автосвітло, клімат, AWAY, контроль дверей і моніторинг споживання.

Створити Sitemap і перевірити керування.

Додати кухонний димер і режими MORNING, DAY, EVENING, NIGHT.

Підготувати результати тестування та відповіді на контрольні питання.

# 2. Теоретичні відомості

OpenHAB — відкрита платформа автоматизації житла, яка об'єднує пристрої та протоколи в спільний інтерфейс. MQTT — легкий протокол обміну повідомленнями за моделлю publish/subscribe. Брокер приймає повідомлення від видавців і доставляє їх клієнтам, підписаним на відповідні топіки.

## 2.1 Основні поняття

Things — пристрої або сервіси, підключені до OpenHAB.

Channels — окремі можливості Thing: перемикач, температура, яскравість тощо.

Items — логічні елементи, що представляють стан або значення та використовуються правилами й інтерфейсом.

Rules — логіка, що запускається подіями, змінами стану, командами або розкладом.

Sitemap — декларативний опис класичного користувацького інтерфейсу.

# 3. Архітектура системи

Симулятор публікує дані у MQTT-топіки. Mosquitto виступає брокером, MQTT binding OpenHAB підключає топіки до Channels, Items представляють дані в системі, а Rules реагують на зміни й надсилають команди. Sitemap надає користувачу перемикачі, повзунки та показники.

| Пристрій | Функції | Топіки |
| --- | --- | --- |
| Світло вітальні/спальні/кухні | Живлення, яскравість | */state, */brightness, */set |
| Кухонний димер | 0–100% | kitchen_dimmer/brightness |
| Термостат | Поточна й цільова температура | thermostat/current_temp, target_temp, heating |
| Датчики | Рух і стан дверей | motion_detector/state, door_sensor/state |
| Розетка | Стан і потужність | smart_socket/state, smart_socket/power |

# 4. Встановлення і налаштування

Структура пакета містить conf/services, conf/things, conf/items, conf/rules, conf/sitemaps і mqtt. У runtime.cfg задано українську мову та часовий пояс Europe/Warsaw. У OpenHAB необхідно встановити MQTT binding через Add-ons, після чого перевірити журнал запуску.

Приклад запуску Docker:

docker run -d --name mqtt-broker -p 1883:1883 -v "$PWD/mqtt:/mosquitto/config" eclipse-mosquitto:2

docker run -d --name openhab -p 8080:8080 -v "$PWD/conf:/openhab/conf" -v openhab_userdata:/openhab/userdata -v openhab_addons:/openhab/addons -e EXTRA_JAVA_OPTS="-Duser.timezone=Europe/Warsaw" openhab/openhab:4.1.0

python -m pip install "paho-mqtt>=2.0"

python smart_home_simulator.py

mosquitto_sub -h localhost -t "smarthome/#" -v

У методичці були обрізані деякі рядки топіків і наведено параметр defaultSitemap у runtime.cfg, який не слід вважати надійним для OpenHAB 4.1. Пакет відновлює повні топіки та явне зіставлення ON/OFF і OPEN/CLOSED. Перевірка сумісності все одно потрібна після запуску.

# 5. MQTT-брокер і симулятор

Mosquitto маршрутизує повідомлення між симулятором і OpenHAB. Симулятор моделює зміну температури, обігрів, випадкові події руху й дверей, а також споживання розетки. Команди з OpenHAB повертаються в топіки set. Анонімний доступ у mosquitto.conf дозволений тільки для ізольованого навчального стенда.

# 6. Things і Channels

Файл smarthome.things містить MQTT Bridge та Things освітлення, кухонного димера, термостата, датчиків і розетки. Кожен канал визначає stateTopic, а для керованих функцій — commandTopic. Датчик дверей зіставляє OPEN з відкритим станом і CLOSED із закритим. У вебінтерфейсі Settings → Things необхідно перевірити статус ONLINE.

# 7. Items і групи

Групи SmartHome, Lights, Climate, Sensors, Appliances і групи кімнат організовують структуру. Items LivingRoomLight, BedroomLight, KitchenLight, Brightness, CurrentTemperature, TargetTemperature, Heating, MotionDetector, DoorSensor, SmartSocket і SocketConsumption прив'язані до MQTT-каналів. Віртуальні AllLights, HomeMode, ComfortIndex, LastActivity і SceneMode потрібні для сценарної логіки.

# 8. Правила автоматизації

## 8.1 Автоматичне світло

При переході MotionDetector у ON система вмикає світло у вітальні. З 06:00 до 21:59 яскравість становить 80%, уночі — 30%. Таймер на п'ять хвилин вимикає світло, якщо рух більше не виявляється. Повторне спрацювання скасовує попередній таймер.

## 8.2 Клімат-контроль

Рекомендована температура залежить від часу: 22°C уранці, 20°C удень, 22,5°C увечері та 19°C уночі. У режимі AWAY уставка становить 18°C. Індекс комфорту обчислюється за формулою ComfortIndex = max(0, 10 − 2 × |Tпоточна − Tцільова|). Це навчальна оцінка, а не стандартизований показник.

## 8.3 Відсутність і двері

Періодичне правило аналізує LastActivity. За відсутності активності понад 120 хвилин воно переводить систему в AWAY, вимикає освітлення й задає 18°C. Рух повертає HOME. Відкриття дверей у AWAY записується в журнал і вмикає світло як умовний сигнал. Якщо двері залишаються відкритими п'ять хвилин, з'являється попередження.

## 8.4 Енергоспоживання

За потужності понад 150 Вт журнал фіксує підвищене споживання; понад 200 Вт — відправляється команда вимкнення розетки. Для реального пристрою поріг потрібно узгодити з його паспортними характеристиками.

# 9. Sitemap

Класичний Sitemap demo має розділи огляду, швидких дій, вітальні, спальні, кухні, клімату й датчиків, енергоспоживання. Він містить перемикачі, регулятори яскравості, уставку температури та показники датчиків. За наявності Basic UI сторінку можна відкрити URL виду http://localhost:8080/basicui/app?sitemap=demo.

# 10. Тестування

Нижче наведено результати, передані в супровідних нотатках виконання. Це не є незалежним підтвердженням запуску на комп'ютері користувача; після розгортання слід повторити тести й додати реальні скриншоти.

| Тест | Очікування | Результат у нотатках | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Things | Усі пристрої ONLINE | Повідомлено про 9 Things ONLINE після перезапуску | За нотатками |
| Items | Елементи створені | Повідомлено про 27 Items | За нотатками |
| Автосвітло | Увімкнення рухом, вимкнення через 5 хв | 11:32:29–11:37:29 | За нотатками |
| Клімат | Температура та індекс оновлюються | Повідомлено про зростання температури й перерахунок індексу | За нотатками |
| AWAY | Світло OFF, ціль 18°C | Повідомлено про активацію через 195 хв | За нотатками |
| Двері | Тривога в AWAY | Повідомлено про спрацювання | За нотатками |
| Енергія | Вимкнення при >200 Вт | Повідомлено про вимкнення при 208 Вт | За нотатками |
| Сценарії/димер | Чотири сцени й крок 5% | Повідомлено про працездатність | За нотатками |
| Відкриті двері 5 хв | Попередження в журналі | Таймер запущений, завершений результат не підтверджений | Не завершено |

## 10.1 Команди тестування

mosquitto_pub -h localhost -t 'smarthome/motion_detector/state' -m 'ON'

mosquitto_pub -h localhost -t 'smarthome/door_sensor/state' -m 'OPEN'

mosquitto_pub -h localhost -t 'smarthome/thermostat/set' -m '23.5'

mosquitto_pub -h localhost -t 'smarthome/smart_socket/set' -m 'ON'

docker exec -it openhab tail -f /openhab/userdata/logs/openhab.log

## 10.2 Необхідні скриншоти

Рисунок 1 — головна сторінка OpenHAB.

Рисунок 2 — Settings → Things зі статусами ONLINE.

Рисунок 3 — Settings → Items.

Рисунок 4 — Sitemap demo.

Рисунок 5 — openhab.log із повідомленнями Lighting, Climate, Security, Energy і Scenes.

Скриншоти необхідно зробити на реально запущеному стенді; вигадані зображення інтерфейсу не додавалися.

# 11. Розширення

Додано Thing kitchen_dimmer, Item KitchenDimmer і повзунок у Sitemap. Рівень задається в межах 0–100%, а правило передбачає зміну кроками по 5%. Додані сценарії MORNING, DAY, EVENING і NIGHT змінюють освітлення, димер і цільову температуру.

| Сценарій | Світло | Цільова температура |
| --- | --- | --- |
| MORNING | Увімкнене, вітальня 80%, димер 65% | 22°C |
| DAY | Вимкнене, димер 0% | 20°C |
| EVENING | Вітальня 60%, димер 45% | 22,5°C |
| NIGHT | Вимкнене, димер 0% | 19°C |

# 12. Безпека й подальший розвиток

Увімкнути автентифікацію та ACL Mosquitto; не відкривати 1883 у публічну мережу.

За потреби використовувати TLS і сегментацію IoT-пристроїв в окрему мережу.

Регулярно оновлювати OpenHAB, binding-и, Mosquitto та залежності Python.

Зберігати конфігурації у системі контролю версій, не додаючи секрети.

Додати погодний API, HABPanel, InfluxDB/Grafana або голосове керування.

Для реального обладнання перевірити електричні межі та передбачити апаратний захист.

# 13. Відповіді на контрольні питання

## 1. Різниця між Things, Items та Channels

1. Різниця між Things, Items та Channels Thing описує пристрій або сервіс. Channel — конкретну функцію Thing, наприклад стан вимикача чи температуру. Item — логічний елемент OpenHAB, який використовують правила й інтерфейс; він зв'язується з Channel.

## 2. Як працюють правила?

2. Як працюють правила? Правило має тригер і дії. Тригерами можуть бути зміни Item, команда, оновлення значення або cron-розклад. Після тригера OpenHAB виконує команди, обчислення чи журналювання.

## 3. Переваги MQTT

3. Переваги MQTT MQTT має малий службовий трафік, модель publish/subscribe, ієрархічні топіки та слабке зв'язування відправників з отримувачами. QoS і retained messages можуть підвищувати надійність за правильного налаштування.

## 4. Енергоефективність

4. Енергоефективність Використовувати датчики руху, розклади, нічні режими, зниження температури за відсутності людей і контроль споживання. Ефект потрібно підтверджувати вимірюваннями за порівнювані періоди.

## 5. Ризики безпеки

5. Ризики безпеки Слабкі паролі, анонімний брокер, незашифрований трафік, відкриті порти, застаріле ПЗ і надмірні права можуть призвести до витоку даних або несанкціонованого керування. Захист: автентифікація, ACL, TLS, оновлення та сегментація мережі.

## 6. Масштабування

6. Масштабування Для кожного нового пристрою додають Thing, Channels, Items, а за потреби — правила та UI. Єдина схема топіків, узгоджені назви, групи, контроль версій і моніторинг спрощують розширення.

## 7. Налагодження

7. Налагодження Перевіряють openhab.log, статус Things, стани Items, повідомлення через mosquitto_sub, контрольні команди mosquitto_pub, відповідність топіків і payload, а також таймери.

# 14. Висновки

Підготовлено структуру системи розумного будинку на базі OpenHAB і MQTT: пристрої, канали, логічні Items, групи, правила, Sitemap і Python-симулятор. Описано автоматичне освітлення, клімат-контроль, режим відсутності, контроль дверей, енергомоніторинг та сценарні режими. MQTT дозволяє відокремити пристрої від платформи керування, а журнали допомагають знаходити помилки конфігурації.

Перед здачею слід розгорнути пакет, перевірити фактичні статуси, повторити сценарії, підтвердити попередження про двері через п'ять хвилин і вставити п'ять реальних скриншотів. Для промислового застосування потрібно додати автентифікацію, ACL, шифрування, резервне копіювання й тестування відмов.

# Додаток А. Структура пакета

README.md; smart_home_simulator.py; mqtt/mosquitto.conf; conf/services/runtime.cfg; conf/services/addons.cfg; conf/things/smarthome.things; conf/items/smarthome.items; conf/rules/lighting.rules; climate.rules; security.rules; scenes.rules; conf/sitemaps/demo.sitemap; TEST_CHECKLIST.md.

# Додаток Б. Код конфігурацій

Повні файли Things, Items, Rules, Sitemap, Mosquitto та Python-симулятор містяться в архіві smarthome_project.zip і можуть копіюватися напряму у відповідні каталоги.